伺服转台RS422数据交换格式 （版本：V1.10.01/20261009）

签署页

编制： 日期：

审核： 日期：

会签：

批准： 日期：

修订页

| 版本号 | 修改内容 |  | 修改人 | 修改日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 | 章节号 |  |  |  |
| V1.00.00 | 创建 |  |  | 2026/04/22 |  |
| V1.00.01 | 修改俯仰最大角度限制 | 2.4 |  | 2026/06/17 |  |
| V1.00.02 | 修改应答指令中“命令回应” | 2.2；2.4；2.5；2.7；3.5；4.2 |  | 2026/06/23 |  |
| V1.10.01 | 角度范围改为0-360° |  |  |  |  |

通信格式

- 目标上位机：信号处理机；

- 采用异步串口方式；

- 传输电平RS422；

- 传输协议：数据位8位，停止位1位，无校验；

- 波特率：115200bps。

网络层信息格式

设备复位

|  | 数据类型 | 数据分辨率 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | uint8_t | -- | 0xAA |
| 数据长度 | uint8_t | -- | 0x06 |
| 设备ID | uint8_t | -- | 0x01 |
| 设备命令 | uint8_t | -- | 0x01 |
| 命令回应 | uint8_t | -- | 0x01： 0x01表示收到需要回复，0x00 收到不需要回复 |
| 和校验位 | uint8_t | -- | 校验位 |

设备复位报告（上电/复位发送）

|  | 数据类型 | 数据分辨率 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | uint8_t | -- | 0xAA |
| 数据长度 | uint8_t | -- | 0x0A |
| 设备ID | uint8_t | -- | 0x01 |
| 设备命令 | uint8_t | -- | 0x01 |
| 命令回应 | uint8_t | -- | 0x00：复位 |
| 软件版本号 | uint16_t | -- | 高八位前四BIT,版本号1 |
|  |  | -- | 高八位后四BIT,版本号2 |
|  |  | -- | 低八位前四BIT,版本号3 |
|  |  | -- | 低八位后四BIT,版本号4 |
| 和校验位 | uint8_t | -- | 校验位 |

工作状态查询命令

|  | 数据类型 | 数据分辨率 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | uint8_t | -- | 0xAA |
| 数据长度 | uint8_t | -- | 0x06 |
| 设备ID | uint8_t | -- | 0x01 |
| 设备命令 | uint8_t | -- | 0x02:设备状态查询 0x03:驱动器状态查询 0x04:故障数据查询 0x05:设置数据查询 |
| 命令回应 | uint8_t | -- | 0x01： 0x01表示收到需要回复，0x00 收到不需要回复 |
| 和校验位 | uint8_t | -- | 校验位 |

设备节点工作状态查询应答（角度显示±180°，俯仰部分逆时针旋转为角度增加方向）

|  | 数据类型 | 数据分辨率 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | uint8_t | -- | 0xAA |
| 数据长度 | uint8_t | -- | 0x10 |
| 设备ID | uint8_t | -- | 0x01 |
| 设备命令 | uint8_t | -- | 0x02: 设备状态查询 |
| 命令回应 | uint8_t | -- | 0x00工作状态应答， |
| 方位角度 0°~360° | uint16_t | 0.1° | 方位角度高八位 |
|  |  |  | 方位角度低八位 |
| 俯仰角度 0°~360° | uint16_t | 0.1° | 俯仰角度高八位 |
|  |  |  | 俯仰角度低八位 |
| 方位转速 | int16_t | 0.1°/s | 方位转速高八位 |
|  |  |  | 方位转速低八位 |
| 俯仰转速 | int16_t | 0.1°/s | 俯仰转速高八位 |
|  |  |  | 俯仰转速低八位 |
| 故障信息 | uint8_t | -- | 故障信息 |
| 和校验位 | uint8_t | -- | 校验位 |

## 2.5 驱动器状态回应

|  | 数据类型 | 数据分辨率 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | uint8_t | -- | 0xAA |
| 数据长度 | uint8_t | -- | 0x0A |
| 设备ID | uint8_t | -- | 0x01 |
| 设备命令 | uint8_t | -- | 0x03:驱动器状态查询 |
| 命令回应 | uint8_t | -- | 0x00：驱动器状态应答 |
| 方位驱动故障码 | uint6_t | -- | 方位驱动故障高八位 |
|  |  | -- | 方位驱动故障低八位 |
| 俯仰驱动故障码 | uint6_t | -- | 俯仰驱动故障高八位 |
|  |  | -- | 俯仰驱动故障低八位 |
| 和校验位 | uint8_t | -- | 校验位 |

## 2.6 故障状态回应

|  | 数据类型 | 数据分辨率 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | uint8_t | -- | 0xAA |
| 数据长度 | uint8_t | -- | 0x07 |
| 设备ID | uint8_t | -- | 0x01 |
| 设备命令 | uint8_t | -- | 0x04: 故障数据查询 |
| 命令回应 | uint8_t | -- | 0x00：故障数据应答 |
| 设备故障码 | uint8_t | -- | 故障码 |
| 和校验位 | uint8_t | -- | 校验位 |

## 2.7 设置数据回应

|  | 数据类型 | 数据分辨率 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | uint8_t | -- | 0xAA |
| 数据长度 | uint8_t | -- | 0x0E |
| 设备ID | uint8_t | -- | 0x01 |
| 设备命令 | uint8_t | -- | 0x05: 设置数据查询 |
| 命令回应 | uint8_t | -- | 0x00：设置成功； 0x01：设置失败 |
| 方位目标转速 | uint16_t | 0.1°/s | 目标转速高八位 |
|  |  |  | 目标转速低八位 |
| 俯仰目标转速 | uint16_t | 0.1°/s | 目标转速高八位 |
|  |  |  | 目标转速低八位 |
| 和校验位 | uint8_t | -- | 校验位 |

- 3.应用层信息格式

  - 3.1 控制命令

|  | 数据类型 | 数据分辨率 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | uint8_t | -- | 0xAA |
| 数据长度 | uint8_t | -- | 0x0C |
| 设备ID | uint8_t | -- | 0x01 |
| 设备命令 | uint8_t | -- | 0x06 设备运动控制命令 |
| 设备子命令 | uint8_t | -- | 0x01：周扫 0x02:方位俯仰定点（最短路径） 0x03: 目标跟踪 0x04: 停止（停止动作，锁定当前位置） |
| 命令回应 | uint8_t | -- | 0x01： 0x01表示收到需要回复，0x00 收到不需要回复 |
| 周扫方向 （速度以2.4设置的速度为准） | uint8_t | -- | 0x00：顺时针旋转 0x01：逆时针旋转 |
| 方位目标角度 | int16_t | 0.1° | 方位目标角度高八位 |
|  |  |  | 方位目标角度低八位 |
| 俯仰目标角度 | int16_t | 0.1° | 俯仰目标角度高八位 |
|  |  |  | 俯仰目标角度低八位 |
| 和校验位 | uint8_t | -- | 校验位 |

  - 3.2 控制命令-空间扫描（以俯仰5°的步距进行方位扫描，方位连续扫描速度以2.4设置为准）

|  | 数据类型 | 数据分辨率 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | uint8_t | -- | 0xAA |
| 数据长度 | uint8_t | -- | 0x0F |
| 设备ID | uint8_t | -- | 0x01 |
| 设备命令 | uint8_t | -- | 0x06 设备运动控制命令 |
| 设备子命令 | uint8_t | -- | 0x05：扇扫 |
| 命令回应 | uint8_t | -- | 0x01： 0x01表示收到需要回复，0x00 收到不需要回复 |
| 方位起始目标角度 | uint16_t | 0.1° | 方位起始目标角度高八位 |
|  |  |  | 方位起始目标角度低八位 |
| 方位终止目标角度 | uint16_t | 0.1° | 方位终止目标角度高八位 |
|  |  |  | 方位终止目标角度低八位 |
| 俯仰起始目标角度 | uint16_t | 0.1° | 俯仰起始目标角度高八位 |
|  |  |  | 俯仰起始目标角度低八位 |
| 俯仰终止目标角度 | uint16_t | 0.1° | 俯仰终止目标角度高八位 |
|  |  |  | 俯仰终止目标角度低八位 |
| 和校验位 | uint8_t | -- | 校验位 |

## 3.3 控制命令-空间步进

|  | 数据类型 | 数据分辨率 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | uint8_t | -- | 0xAA |
| 数据长度 | uint8_t | -- | 0x0B |
| 设备ID | uint8_t | -- | 0x01 |
| 设备命令 | uint8_t | -- | 0x06 设备运动控制命令 |
| 设备子命令 | uint8_t | -- | 0x06：步进控制 |
| 命令回应 | uint8_t | -- | 0x01： 0x01表示收到需要回复，0x00 收到不需要回复 |
| 方位步进目标角度 （正：顺时针 负：逆时针） | uint16_t | 0.1° | 目标角度高八位 |
|  |  |  | 目标角度低八位 |
| 俯仰步进目标角度 （正：逆时针 负：顺时针） | uint16_t | 0.1° | 目标角度高八位 |
|  |  |  | 目标角度低八位 |
| 和校验位 | uint8_t | -- | 校验位 |

  - 3.3 控制命令-方位步进

|  | 数据类型 | 数据分辨率 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | uint8_t | -- | 0xAA |
| 数据长度 | uint8_t | -- | 0x09 |
| 设备ID | uint8_t | -- | 0x01 |
| 设备命令 | uint8_t | -- | 0x06 设备运动控制命令 |
| 设备子命令 | uint8_t | -- | 0x06：步进控制 |
| 命令回应 | uint8_t | -- | 0x01： 0x01表示收到需要回复，0x00 收到不需要回复 |
| 方位步进目标角度 （正：顺时针 负：逆时针） | uint16_t | 0.1° | 目标角度高八位 |
|  |  |  | 目标角度低八位 |
| 和校验位 | uint8_t | -- | 校验位 |

  - 3.4 控制命令-速度设置（所有的动作均按照该速度执行，参数保存到EEPROM，方位≤40°/s，俯仰≤30°/s）

|  | 数据类型 | 数据分辨率 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | uint8_t | -- | 0xAA |
| 数据长度 | uint8_t | -- | 0x09 |
| 设备ID | uint8_t | -- | 0x01 |
| 设备命令 | uint8_t | -- | 0x06 设备运动控制命令回应 |
| 设备子命令 | uint8_t | -- | 0x07：转速设定 |
| 命令回应 | uint8_t | -- | 0x01： 0x01表示收到需要回复，0x00 收到不需要回复 |
| 方位目标转速 | uint16_t | 0.1°/s | 目标转速高八位 |
|  |  |  | 目标转速低八位 |
| 俯仰目标转速 | uint16_t | 0.1°/s | 目标转速高八位 |
|  |  |  | 目标转速低八位 |
| 和校验位 | uint8_t | -- | 校验位 |

## 3.5 状态上报

(设备运动时，以周期100ms进行上报)

|  | 数据类型 | 数据分辨率 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | uint8_t | -- | 0xAA |
| 数据长度 | uint8_t | -- | 0x10 |
| 设备ID | uint8_t | -- | 0x01 |
| 设备命令 | uint8_t | -- | 0x07: 状态上报 |
| 命令回应 | uint8_t | -- | 0x00 状态上报 |
| 方位角度 0°~360° | uint16_t | 0.1 | 方位角度高八位 |
|  |  |  | 方位角度低八位 |
| 俯仰角度 0°~360° | uint16_t | 0.1 | 俯仰角度高八位 |
|  |  |  | 俯仰角度低八位 |
| 方位转速 | int16_t | 0.1°/s | 方位转速高八位 |
|  |  |  | 方位转速低八位 |
| 俯仰转速 | int16_t | 0.1°/s | 俯仰转速高八位 |
|  |  |  | 俯仰转速低八位 |
| 故障信息 | uint8_t | -- | 故障信息 |
| 和校验位 | uint8_t | -- | 校验位 |

- 4维护层信息格式

## 4.1 零点设置

|  | 数据类型 | 数据分辨率 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | uint8_t | -- | 0xAA |
| 数据长度 | uint8_t | -- | 0x07 |
| 设备ID | uint8_t | -- | 0x01 |
| 设备命令 | uint8_t | -- | 0x08 设置指令 |
| 子命令 | uint8_t | -- | 0x01：方位零点设置 0x02: 俯仰零点设置 |
| 命令回应 | uint8_t | -- | 0x01： 0x01表示收到需要回复，0x00 收到不需要回复 |
| 和校验位 | uint8_t | -- | 校验位 |

## 4.2 零点设置回应

|  | 数据类型 | 数据分辨率 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧头 | uint8_t | -- | 0xAA |
| 数据长度 | uint8_t | -- | 0x07 |
| 设备ID | uint8_t | -- | 0x01 |
| 设备命令 | uint8_t | -- | 0x08 设置指令回应 |
| 子命令 | uint8_t | -- | 0x01：方位零点设置 0x02: 俯仰零点设置 |
| 命令回应 | uint8_t | -- | 0x00：设置成功 0x01：设置失败 |
| 和校验位 | uint8_t | -- | 校验位 |

- 5 故障信息BIT 说明

|  | 数据类型 | 故障说明 |
| --- | --- | --- |
| 故障信息 | BIT7 | 零位异常 |
|  | BIT6 | 存储器故障 |
|  | BIT5 | 俯仰末端编码器通信中断 |
|  | BIT4 | 方位末端编码器通信中断 |
|  | BIT3 | 俯仰驱动器连接中断 |
|  | BIT2 | 方位驱动器连接中断 |
|  | BIT1 | 俯仰驱动器故障 |
|  | BIT0 | 方位驱动器故障 |